Dokumentacja techniczna

na przebudowę dróg gminnych z płyt Yomb.

Przy wyliczaniu ceny przebudowy należy przyjąć następujące zakresy robót:

- 1 m2 nawierzchni z płyt Yomb:

  - wykonanie wykopu na głębokość 20 cm

  - odkład gruntu z wykopu,

  - wyrównanie  i zagęszczenie podłoża

  - wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm

  - zagęszczenie warstwy odsączającej

  - ułożenie nawierzchni z płyt Yomb

  - obsypanie nawierzchni po obu stronach gruntem z odkładu

  - obsługa geodezyjna

- 1 m2 wykonania koryta i warstwy odsączającej – za każdy kolejny 1 cm grubości:

  - wykonanie wykopu na głębokość 1 cm

  - odkład gruntu z wykopu,

  - wyrównanie  i zagęszczenie podłoża

  - wykonanie warstwy odsączającej o grubości 1 cm

  - zagęszczenie warstwy odsączającej

- 1 m wykonania krawężnika:

  - wykonanie rowków pod krawężniki i ławy o wymiarach 20x20 cm

  - wyrównanie i zagęszczenie podłoża

  - wykonanie warstwy odsączającej

  - zagęszczenie warstwy odsączającej

  - ławy betonowe z oporem

  - podsypka cementowo – piaskowa 5 cm

  - krawężnik betonowy typ a – prostokątny ścięty