Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XIII/83/2007 Rady Gminy  Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2007r.                    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębach Dankowo i Górki

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

I. Zadania własne gminy

Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków z budżetu gminy zalicza się:

- budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,

- budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,

- budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,

- budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami,

Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków publicznych zdefiniowanych w § 3 ustawy o finansach publicznych oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE (art. 110 ust. 1 pkt. 1)

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak:

- zaopatrzenie w energię elektryczną,

- zaopatrzenie w energię cieplną,

- zaopatrzenie w gaz,

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środków z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, tych których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.

II. Budowa dróg gminnych.

Układ dróg publicznych, których realizacja należy do zadań własnych gminy tworzą:

1) ulice klasy lokalna – „L” ” oznaczone na rysunku planu jako KD.04.L;

2) ulice klasy dojazdowa – „D” ” oznaczone na rysunku planu jako KD.05.D, KD.06.D, KD.07.D, KD.08.D, KD.09.D; KD.10.D, KD.11.D, KD.12.D, KD.13.D, KD.14.D, KD.15.D, KD.16.D, KD.17.D

III. Uzbrojenie terenu

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę

1) obszar objęty planem zaopatrywany będzie w wodę z wodociągu miejskiego, przy czym dopiero rozbudowa systemu poprzez wymianę istniejącego wodociągu w ulicy 03.KD.Z tj. ul. Młynarskiej i w obrębie Dankowa zapewni właściwe funkcjonowanie systemu;

2) w obrębie terenu planu projektuje się dla stanu perspektywicznego budowę magistrali wzdłuż ulicy 03.KD.D (ulica Młynarska) i dalej wzdłuż projektowanej drogi powiatowej nr 9603 do połączenia przez tereny 02.PU z istniejącą siecią wodociągową  w rejonie byłego PGR-u;

2) sieć rozdzielczą w obrębie projektowanej zabudowy przewiduje się we wszystkich ulicach dojazdowych lub w wydzielonych pasach infrastruktury;

4) sieć wodociągowa tworzy układy pierścieniowe, gwarantujące większą pewność niezawodności w dostawie wody;

5) rozmieszczenie uzbrojenia sieci ( tzn. hydantów i zasuw), nastąpi na etapie projektu wykonawczego;

6) rozbudowa i modernizacja istniejących sieci powinna następować w miarę postępu zainwestowania;

7) rozbudowa sieci będzie następowała według warunków technicznych wydawanych przez gestora sieci do projektów budowlanych.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej

1) ścieki z terenów przemysłowo – usługowych 01.PU oraz 02.PU  w całości lub w części pozostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej na terenach sąsiednich, przyległych do obszaru opracowania na obszarze miejscowości Górki oraz  części do projektowanej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dankowo;

2) kanalizacja rozdzielcza w tym terenie będzie realizowana w miarę zainwestowania;

3) dla miejscowości Dankowo przewiduje się realizację kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej;

4) ścieki z całego obszaru zgodnie z konfiguracją obszaru zostaną odprowadzone do  projektowanych przepompowni, skąd zostaną przepompowane do głównego projektowanego kolektora sanitarnego w drodze powiatowej DP 9603 tj. 03.KD.Z, a następnie w ul. Młynarskiej skąd przez projektowana przepompownię zostaną przetłoczone pod rzeką Liwą do miejskiego kolektora;

5) jako rozwiązanie wariantowe w sytuacji niemożności odprowadzenia grawitacyjnego ścieków do kanalizacji sanitarnej w sąsiednim planie przewiduje się realizację przepompowni PS 4;

6) Przepustowość projektowanych przepompowni oraz rozmieszczenie studni rewizyjnych zostanie zaprojektowane w projektach wykonawczych kanalizacji sanitarnej;

7) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzane ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

8) wyklucza się zrzut ścieków sanitarnych, przemysłowych do gruntu i wód powierzchniowych bez oczyszczenia.

Główne elementy rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej:

1) realizacja planowanego zagospodarowania dla terenów 01.PU oraz 02.PU wymaga opracowania koncepcji odprowadzenie wód opadowych i sposób ich zagospodarowania;

2) odprowadzenie wód opadowych dla pozostałej części terenu opracowania przewiduje się w postaci 7 układów kanalizacji deszczowej z odrębnymi wylotami do poszczególnych odbiorników:

a) zlewnia nr 1 - obejmująca część pn. – zach. Dankowa wraz z fragmentem terenu objętego odrębnym planem. Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych poprzez projektowany separator do istniejącego cieku będącego dopływem rz. Liwy,

b) zlewnia nr 2 - oprowadzenie wód opadowych z fragmentu projektowanej drogi DP 9603 03.KD.Z z terenu przyległego kanalizacji deszczowej poprzez separator do cieku jak w zlewni nr 1,

c) zlewnia nr 3 - odprowadzenie wód opadowych z pn. - wsch. części miejscowości Dankowa do cieku jak w zlewni nr 1 przez separator,

d) zlewnia nr 4 - odprowadzenie wód opadowych z pd. – wsch. części miejscowości Dankowa poprzez separator do cieku będącego dopływem rzeki Miłosna,

e) zlewnia nr 5 - mała zlewnia bez wyraźnego odbiornika. Odprowadzanie wód opadowych. Jako odbiornik rozważyć zbiornik retencyjno – odparowujący  lub drenaż rozsączający na skraju lasu,

f) zlewnia nr 6 - obejmuje odwodnienie ul. Młynarskiej i terenu przyległego. Kanalizacja deszczowa w obrębie opracowania i dalej ul. Młynarską do rzeki Liwy,

g) zlewnia nr 7 - obejmuje pd. – zach. część Dankowa. Odprowadzenie wód opadowych na wschód do kanalizacji deszczowej w odrębnym planie i dalej do projektowanej  kanalizacji deszczowej w ul. Młynarskiej ( ze zlewni nr 6 ).

3) zrzut wód opadowych i roztopowych z:

    - terenów składowych, komunikacji drogowej,

    - terenów o innym użytkowaniu mogącym spowodować zanieczyszczenie wód opadowych,

- wymaga przed odprowadzeniem do gruntu i do wód powierzchniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych obowiązuje lokalizacja tych urządzeń na działce inwestora.

Wodociągi i przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowane:

1. ze środków budżetowych gminy,

2. istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE

(w zakresie budowy dróg oraz uzbrojenia pozostającego w gestii gminy).

Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i gazociągi realizowane przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje.

Przewodniczący Rady

Henryk Ordon