Dokumentacja techniczna

na przebudowę dróg gminnych z płyt Yomb.

Przy wyliczaniu ceny przebudowy należy przyjąć następujące zakresy robót

- 1 m2 nawierzchni z płyt Yomb

  - wykonanie wykopu na głębokość 20 cm

  - odkład gruntu z wykopu,

  - wyrównanie  i zagęszczenie podłoża

  - wykonanie warstwy odsączającej o grubości 20 cm

  - zagęszczenie warstwy odsączającej

  - ułożenie nawierzchni z płyt Yomb

  - obsypanie nawierzchni po obu stronach gruntem z odkładu

  - obsługa geodezyjna

- 1 m2 wykonania koryta i warstwy odsączającej – za każdy kolejny 1 cm grubości

  - wykonanie wykopu na głębokość 1 cm

  - odkład gruntu z wykopu,

  - wyrównanie  i zagęszczenie podłoża

  - wykonanie warstwy odsączającej o grubości 1 cm

  - zagęszczenie warstwy odsączającej